"ПОГОДЖЕНО"						    “ЗАТВЕРДЖУЮ"

головний інженер 					головний інженер

Івано-Франківського 					Підгайчицького спиртзаводу

ОДОСП

О.С.Тимошицький						М.М.Попадюк

"____" ____________ р. 				"____" ___________ 1999 р.

Технологічний регламент

виробництва спирту етилового

ректифікованого із меляси

в суміші з  крохмалистою

сировиною на  Підгайчицькому спиртзаводі

1999 р.

Зміст

| № п/п | Назва розділу | Номер сторінки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вступ |  |
| 2 | Характеристика сировини - меляси |  |
| 3 | Транспортування, прийом та зберігання меляси |  |
| 4 | Облік меляси |  |
| 5 | Відпуск меляси на виробництво |  |
| 6 | Переробка меляси в суміші з крохмалевмісною сировиною |  |
| 6.1 | Загальні технологічні рекомендації |  |
| 6.2 | Приготування мелясної розсиропки (технологічна інструкція) |  |
| 6.3 | Приготування дріжджів |  |
| 6.4 | Технологічні показники зрілої братки та дріжджів |  |
| 6.5 | Розрахунок продуктів |  |
| 6.6 | Схема технохімконтролю виробництва спирту при переробці меляси в суміші з крохмалевмісною сировиною |  |

1. Вступ

Існують технологічні інструкції відповідно 1965 р. та 1971 р.  В Н І І Пр Б

по переробці цукровмісної сировини на зернових заводах в суміші з крохмалистою  сировиною, які підвищують   ефективність використання цієї сировини у виробництві спирту. Особливо є актуальною. переробка меляси в суміші з крохмалевмісною сировиною в період,  коли немає в наявності достатньої кількості крохмалевмісної сировини.

2. Характеристика сировини

Бурякова меляса є продуктом переробки цукрових буряків в цукровому виробництві.

Бурякова меляса виробляється відповідно до вимог стандарту

ДСТУ 3696-98  (ГОСТ 30561-98) "Меляса бурякова", і " Техніині умови" та згідно з "Інструкцією по веденню технологічного процесу цукрового виробництва".

# За органолептичними показниками бурякова меляса повинна відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1.

ДСТУ 3696-98 (ГОСТ 30561-98)

Таблиця 1 — Органолептичні показники

| Назва показника | ## Характеристика | Метод випробування |
| --- | --- | --- |
| Зовнішній вигляд | Густа в'язка непрозора рідина | 7.2 |
| Колір | Від коричневого до темно-бурого | 7.2 |
| Запах | Властивий буряковоцукровій мелясі без стороннього запаху | 7.2 |
| Смак | Солодкий з гіркуватим присмаком | 7.2 |
| Розчинність у воді | Повна, розчиняється у будь-яких співвідношеннях у гарячій і холодній воді | 7.2 |

За фізико-хімічними показниками бурякова меляса повинна відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2.

Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники

| Назва показника | Норма | Метод випробування |
| --- | --- | --- |
| Масова частка сухих речовин, %, не менше | 75,0 | 7.3 |
| Масова частка сахарози, %, не менше | 43,0 | 7,4 |
| Масова частка суми цукрів, що зброджуються, %, не менше | 44,0 | 7.5 |
| Величина рН | 6,5 - 8,5 | 7.6 |
| Примітка. Масова частка суми цукрів, що зброджуються, регламентується для бурякової меляси, яка використовується для виробництва етилового спирту. |  |  |

За мікробіологічними показниками бурякова меляса повинна відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 3.

Таблиця 3 — Мікробіологічні показники

| Назва показника | Норма | Метод випробування |
| --- | --- | --- |
| Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1 г, не більше Плісняві гриби, КУО в 1 г, не більше | 1,0х105 1,5х104 | 7.7 7.7 |

Вміст токсичних елементів і пестицидів у буряковій мелясі не повинен перевищувати допустимих рівнів, установлених «Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов» [6], СанПиН 42-123-4540 [3] і наведених у таблиці 4.

ДСТУ 3696-98 (ГОСТ 30561-98)

Таблиця 4 — Допустимі рівні вмісту токсичних елементів і пестицидів

| Назва показника | Норма | Метод випробування |
| --- | --- | --- |
| Вміст токсичних елементів, |  |  |
| мг/кг, не більше: |  |  |
| ртуть | 0,02 | ГОСТ 26927 |
| миш'як | 1,0 | ГОСТ 26930 |
| мідь | 25,0 | ГОСТ 26931 |
| свинець | 1,0 | ГОСТ 26932 |
| кадмій | 0,05 | ГОСТ 26933 |
| цинк | 50,0 | ГОСТ 26934 |
| Вміст пестицидів, мг/кг, |  |  |
| не більше: |  |  |
| гексахлоран ГХЦГ гама-ізомер | 0,005 | СанПиН 42-123-4540 [3] |
| фостоксин | 0,01 | СанПиН 42-123-4540 [3] |
| ДДТ | 0,005 | СанПиН 42-123-4540 [3] |

3. Транспортування, прийомка та зберігання меляси.

Транспортування, прийом,  облік та зберігання  меляси здійснюється із згідно "Інструкції по прийомці,  зберіганню і обліку меляси на підприємствах спиртової та дріжджової промисловості СРСР ". 1987 р.

Трансортування меляси  на  завод здійснюється автотранспортом в автоцистернах.

На мал. 1  наведена апаратурно-технологічна схема прийомки, зберігання і транспортування меляси на заводі. Мелясу в автоцистернах зважують і подають для розгрузки в прийомний збірник в присутності матеріально-відповідальних осіб. Для збереження меляси установлені резервуари №11, 12, 13, 1,2. Для перекачки встановлена група насосів. По спеціальному трубопроводі меляса перекачується із прийомного збірника в резервуари і далі на виробництво. При необхідності насосом №_____  можна перекачувати мелясу з резервуара в резервуар.

Кожний резервуар для зберігання меляси має наружні драбини і площадки з огорожею, виконані, згідно вимог ТБ.

Резервуари мають посантиметрові  калібрувальні таблиці Івано-Франківського ДЦСМС; оснащені мірною лінійкою. Для відбору проб меляси з різних шарів установлені пробні крани, гнізда для термометрів, а також дистанційні термометри.

Для підігріву меляси в холодний період існує обігрів закритою парою.

4. Облік меляси.

Кожна партія меляси,шо поступає на завод, повинна супроводжуватися документами зі вказаними даними:

- номер і дата документа;

- назва і адреса поставника;

- назва продукту;

- нетто,брутто;

- сертифікат якості;

Результати зважування меляси реєструються в ваговій книзі, що пронумерована, прошнурована і скріплена печаткою і знаходиться . у зав. складом.

При зливі меляси хіміком по сировині, відбирається середня проба в відповідності до вимог ДСТУ 3696-98./П 7.1./  і проводяться випробування меляси за показниками якості, передбачені п.3.1.3

По результатах аналізу хімік оформляє посвідчення якості на мелясу.

З метою обліку меляси ведеться по резервуарний облік в журналі, з відображенням дати зливу відпуску маси отриманої чи відпущеної меляси, суми зброджуваних цукрів (в %) виводиться щодобові залишки меляси.

При зберіганні меляси t повинна бути якнайнижчою, але не вище 300С  для запобігання цукроамінної реакції, що приводить до псування меляси. Тому необхідно щоденно перевіряти t в резурвуарах і реєструвати t в журналі.

5. Відпуск меляси на виробництво.

На виробництво меляса відпускається по попередньо виписаній і оформленій підписами  (головного інженера), головного  технолога, головного бухгалтера вимозі на відпуск сировини. Ф. П-6. В вимозі  врахується маса меляси згідно даних вагової книги. До вимоги додається посвідчення якості

(ф. П2)

Якщо меляса поступає на виробництво не безпосередньо з цистерни автотранспорту, а з ємкостей для збереження - масу меляси визначаємо замірно - калібровочним методом.

При цьому в розсиропник набирається певний об'єм меляси, який заміряється комісійно. Хімік по сировині у якісному посвідченні вказує необхідні показники меляси і маса меляси визначається згідно формули:

m = p . v    де m - маса меляси, в кг

p - густина меляси  кг/дм3

v - взятий на виробництво об'єм меляси в м3.

Об'єм визначається по калібрувальних таблицях згідно заміру, висоти наповнення резервуару (розсиропника) лінійкою.

Цукровмісні змивки, отримані після очистки резервуарів або після подачі меляси на виробництво ідуть негайно в переробку, але не можна їх змішувати з густою мелясою, чи випускати в каналізацію.

6. Переробка меляси з крохмалевмісною сировиною.

6.1. Для забезпечення кращого виходу спирту з тони умовного крохмалу цукру, необхідно: - переробляти мелясу з крохмалевмісною сировиною в кількості  не більше 20 % по загальній вазі умовного крохмалу в суміші.

- Суміш з меляси і крохмалистої сировини зброджувати ступінчатим способом.

- Мелясні розсиропки задавати  після зброджування крохмалистої маси до видимого відброду 2,5 - 3,00  таким чином, щоб концентрація маси  в бродильному апараті не піднімалась більше ніж  на 1-1,5'0, кількість дріжджових клітин підтримувалась на постійному рівні 110-120 млн/м.

- на початку заливу бродильного апарату розсиропкою меляси (після

32-З6 год. бродіння (проводити перемішування  через кожні 2-3 год. протягом 3-5 хв.

- заміс із крохмалистої сировини готується звичним способом згідно регламенту по виробництву спирту з крохмалевмісної сировини.

6.2.   Технологічна інструкція приготування

мелясної розсиропки

Меляса, к-сть якої визначається комісійно (зав.складом, зав.виробництвом, зм. технологом) замірно-калібровочним способом насосом подається  в попередньо вимитий і пропарений 30  хв.з антисептиком розсиропник.

К-сть меляси береться з розрахунку приготування розсиропки, яка буде використана у виробництві протягом однієї доби. Після подачі меляси комунікацію перекачують гарячою водою. Для приготування розсиропок апарат-розсиропник обладнано мішалкою, підводом пари та води.

Меляса розчиняється у воді до концентрації 14- 210  по цукрометру, перемішується до однорідної маси і підігрівається парою до 85-90 С. Протягом 30 хв. розсиропка стерилізується, потім розхолоджується до t 22-24°С  складки, антисептується 40 % формаліном, із розрахунку 150-200 мл. на 1 мЗ  розсиропки. Підкислювання мелясних розсиропок не проводиться.   Охолоджена до t складки розсиропка насосом подається в бродильний апарат при видимому відброді 2,5-30  по цукрометру (за 30-36 год. від початку бродіння крохмалистого сусла.)

Подачу розсиропки проводять 3-5 підмолодками з інтервалом між ними в 2-3 години.

З розрахунку на бродильний апарат  у  100 мЗ.

Об'єм зернового сусла     - 75 мЗ

Об'ем розсиропки            - 2-3 мЗ

К-сть розсиропок            - 6 - 8

3 х 6 =18 м3         15     = 20%

75

Температурний режим доброджування підтримується в рамках 26-29,50С  (згідно регламенту зброджування,сусла крохмалевмісної сировини.)

6.3. Приготування дріжджів.

Для зброджування мелясних розсиропок разом з суслом з крохмалевмісної сировини використовують дріжджі раси ХП. Сусло для дріжджів готують з крохмалевмісної сировини. Приготування дріжджів ведеться методом, прийнятим в технологічному регламенті по виробництву спирту з крохмалевмісної сировини.

Кількість дріжджів береться з розрахунку 8% об'єму сусла з крохмалистої сировини в суміші з мелясою.

6.4. Технологічні показники зрілих дріжджів.

| 1. Концентрація, в % сухих речовин | - 4.5 - 5,5 |
| --- | --- |
| 2. Кислотність, 0 к-ті | 0,55 - 0,65 |
| 3. Температура, 0С | 20 - 22 0С |
| 4. Вміст спирту % об по спиртоміру | 4,0 - 4,5 |
| 5. Кількість дріжджових клітин | 160 - 180 млн/мл |

Технологічні показники зрілої братки

Допустиме наростання кислотності на третю добу бродіння - 0,20 к-ті.

Видимий відброд визначається як середньозважувана величина нормативних відбродів сировини, що  взята на переробку, а саме:

| № п/п | Назва сировини | Нормативний відброд по цукрометру |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жито | + 0,7 |
| 2 | Кукуруза | - 0,4 |
| 3 | Пшениця | + 0,0 |
| 4 | Зерносуміш (ячмінь, пшениця 150/150) | + 0,4 |
| 5 | Ячмінь | +0,7 |
| 6 | Меляса | +4,5 |

При переробці меляси в кількості 20% по сумі умовного крохмалу розрахунок видимого відброду:

в бродильному апараті зброджували сусло

жито 14.000 кг - 78 % умовний 7700 кг при умовній 55%

кукурудза 4000 кг   - 22 %  крохмал  2440 кг    крохмал   61%

18000 кг - 100%                10140 кг

середній норм. відброд  +0,7 х 0,78 + (- 0,4) *0,22 =0,546 - 0,088 = +0,46

Задано меляси

5000 кг при суміші зброджених цукрів 50% - 2500 кг  збродж. цукри

10140 кг + 2500 кг = 12640

крохмал      цукри        ум. Крохмал

В % відношенню цукор меляси до загального умовного крохмалу

2500 кг     . 100% = 19,78%

12640 кг

Середньозважувальна величина видимого відброду:

19,78 * 4,5 + 0,46 *80,22 = 0,89 + 0,369 = 1,259

100	        100

6.5. Розрахунок продуктів.

На один бродильний апарат V = 100 м3 при переробці сировини  жито

кукурудза

меляса

| Використано | кг | % крохм. | кг ум. крохм. | % по ум. крохм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жито | 14000 | 55,0 | 7700 | 61,53 |
| кукурудза | 4000 | 61,0 | 2440 | 19,50 |
| разом | 18000 | - | 10140 | 81,03 |
| меляса | 5000 | 50,0 | 2500*0,95 = 2375 | 18,98 |
| всього | 23000 | - | 12515 | 100,00 |

Розрахунок виходу спирту

Жито  14. 000 х 55,0% =  7,700 х 64,8 = 498,96 дал

100%

Кукурудза  4.000 х 61,0 % = 2,440 х 65,9 = 160,80  дал

100%

Меляса    5.000 х 50,0% х 0,95 =  2, 375 х 65,9 = 156,51 дал

100%

Солоду:   крохмал зерна 10140 кг х 14,9% = 1511 кг

де 14,9 % - нормативний розхід солоду

отр. спитру

в т.ч. Ячменю солод. 511 кг х 53% х 0,84  х  64,3 = 14,63 дал

100%

Овес солод.  500 кг х 39% х 0,84  х 63,7 = 10,43 дал

100%

Просо солод. 500 кг х 53% х 0,84  х 64,5  = 14,56 дал

100%

Всього умовного спирту - сирцю

498,96 + 160,80 + 156,51 + 14,63 + 10,43 + 14,56 = 855,89 дал

Середній показник міцності зрілої бражки

8,0 - 9,5% в залежності від початкової концентрації сусла, що зброджувалось

Розрахунок приготування мелясної розсиропки

Для приготування 25 м3 мелясної  розсиропки при нормативній концентрації сухих речовин 18% по цукрометру взято мелясу з вмістом сухих речовин 80,0 % (по рефрактометру)

По таблиці 316 (стор. 392 ТХК спиртового виробництва)

| d | 20 = 1.0741 при конц. Розсиропки 18% |
| --- | --- |
|  | 20 |

необхідно взяти меляси:

m = 25000 дм3  х 18% х 1.0741 кг/дм3   = 6041 кг меляси

80,0%

при густині p = 1,308 необхідно взяти

об'єм V=  6041 кг      =  4619,1 дм3  4,6 м3

1308 кг/дм3

"ПОГОДЖЕНО"					"ЗАТВЕРДЖЕНО"	заступник генерального				гол. інженер

директора Івано-					Підгайчицького спиртзаводу		Фраанківського ОДОСП

по якості

Х.І.Кірюк							М.М.Попадюк

"___" ______________                                "___" __________________

6.6. Схема технохімконтролю

виробництва спирту ректифікованого

з меляси в суміші з крохмалевмісною

сировиною

Підгайчики спиртзавод

1999 р.

Схема технохімконтролю виробництва спирту з меляси в суміші з крохмалевмісною сировиною

| Об'єкт контролю | Місце контролю, хто контролює | Періодичність | Параметри, що контролюються | Допустимі значення | Метод і засіб контролю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Меляса | Цистерни, що поступають на збереження або на виробництво контролюється хіміком по сировині | Об'єднана проба меляси, що поступає на зберігання або на виробництво | видима концентрація сухих речовин,% показник рН Сума цукрів, що зброджуються,% густина кг/дм3 розчинність у воді зовнішній вид | не менше 75 6,5 - 8,5 не менше 44 не регламентується повна розчинність в будь-якому відношенні в гарячій та холодній воді густа сиропоподібна непрозора рідина від коричневого до бурого кольору | рефрактометричний потенціометричний хіміко-поляриметричний ваговий розчиненням у воді органолептично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | смак | солодкий з гірким присмаком | органолептично |
|  |  |  | запах | характериий мелясі, без посторонніх запахів | органолептично |
|  |  | об'єднана проба при необхідності в лабораторії ОДОСП або ДЦМС | вміст токсинів лужність, кислотність, град. Загальний азот % засвоююємий азот Фосфор Р2О5 % | табл. 4 регламенту не регламентується -//- -//- -//- -//- |  |
|  |  |  | діоксид сірки,5 | -//- |  |
|  |  |  | леткі кислоти | -//- |  |
|  |  |  | Кальцій % | -//- |  |
|  |  |  | Інфікованість | -//- |  |
|  |  |  | вихід спирту для дефектної меляси | -//- |  |
|  | хімік по сировині щоденно |  | tмеляси при зберіганні | до 25 0С | термометром |
| 2. Мелясна розсиропка | з розсиропника, або передаточного чана контролюється змінним хіміком | з кожної приготовленої розсиропки | концентрація сухих речовин, % по цукровмісту | 14 - 21 | ареометричний |
|  | -//- | -//- | температура розсиропки | 20 - 24 0С | термометром |
| Бражка | Бродильний апарат, в який задається розсиропка контролює зм. хімік | 1 раз в годину | конц. Сухих речовин, % | 1,8 - 4,0 | ареометрично |
|  |  |  | кислотність, 0 к-ті | 0,2 - 0,45 | титруванням |
|  |  | постійно | темература | 27 - 300 |  |
|  |  | 1 раз в зміні | кількість дріжджових клітин | 120 млн./мл | мікроскопія |
| Зріла бражка | брод. Апарат, що йде на згонку контр. хімік | перед пуском на згонку | видима окнц. Сухих речовин % | 1,0 - 1,5 | ареометрично |
|  |  |  | кислотність, 0 к-ті | 0,35 - 0,5 | титруванням |
|  |  |  | конц. Спирту, %об | 8,0 - 9,0 | ареометрично |
|  |  | по мірі необхідності | інфікованість | не більше зх паличок в полі зору | мікросокпія |
|  |  |  | незброджені вуглеводи г/100 мл | не більше 0,2 - 0,3 | колориметрично |
| Спирт етиловий ректифікований | Аналізуються всі показники згідно ГОСТ 5962 - 67 |  |  |  |  |

Зав. лабораторією 				Н.П.Рудик